Приложение 1 к приказу № 33-о от 31.03.2017г.

Состав научного и экспериментального оборудования входящего в УНУ «Рентгеновская установка»

Состав научного и экспериментального оборудования входящего в УНУ «Рентгеновская установка» указан в таблице

Таблица - Научное и экспериментальное оборудование, входящее в состав УНУ «Рентгеновская установка»

| Наименование средств измерений и вспомогательных устройств | Наименование измеряемой величины |
| --- | --- |
| Рентгеновский полупроводниковый двухкоординатный детектор PIXcel-3D, группа институтов из 8-ми стран Medipix 2 | Диапазон регистрируемых длин волн - от 1.5 до 2.2 Å |
| 9 кВт источник рентгеновского излучения с вращающимся анодом, фирма Rigaku, Япония | Плотность мощности на аноде - (3.50,1) кВт |
| Гибридный монохроматор, фирма Panalytical, Голландия | Рабочая длина волны - (1.540,01) Å Интенсивность рентгеновского пучка на выходе монохроматора – 1.2108 имп./сек Ширина рентгеновского пучка -1.3 мм |
| Параболоидное многослойное зеркало для формирования параллельного пучка, фирма Panalytical, Голландия | Рабочая длина волны - (1.540,01) Å Интенсивность рентгеновского пучка на выходе монохроматора – 5.5109 имп./сек Ширина рентгеновского пучка -1.2 мм |
| Оптический однофотонный двухкоординатные детектор Andor Neo фирмы Oxford Instruments, Великобритания | геометрические размеры апертуры: - длина – (12,00,1) мм; - ширина – (10,00,1) мм. |
| Оптический стол Newport RS 4000, фирма Newport, США | геометрические размеры: - длина – (6,000,01) м; - ширина – (1,20м 0,01) м. |
| Кристалл-сцинтиллятор LuAG:Ce на стеклянной подложке в алюминиевом держателе, фирма Crytur, Чехия | Геометрические параметры кристалла сцинтиллятора -толщина–0.01мм -диаметр–4 мм Геометрические параметры стеклянной подложки -толщина–1мм -диаметр–45 мм Геометрические параметры алюминиевого держателя круглой формы -внешний диаметр кольца–50.6 мм -внутренний диаметр кольца–39 мм -толщина кольца–3 мм |
| Флуоресцентные экраны Gd2O2S:Tb, фирма Toshiba Materials Co., LTD, Япония | Геометрические параметры -толщина флуоресцентного слоя–140÷310мкм - толщина пластиковой пластины-основы для нанесения флуоресцентного слоя–188÷250 мкм - плотность флуоресцентного слоя–68÷145 мг/cм2 -толщина защитного слоя–6÷9 мкм -коэффициент прохождения рентгеновского излучения энергией |
| Система охлаждения рентгеновского источника, фирма Rigaku, Япония | охлаждение рентгеновского источника установки в течении всего времени работы до температуры плюс 25°С |
| Система водяного охлаждения полупроводникового детектора Thermo Cube, фирма Oxford Instruments, Великобритания | температура воды замкнутой системы охлаждения–100С -температура кристалла, охлаждаемого с помощью элемента Пельтье – -800С |
| Пятиосевой гониометр для вращения образца по осям  и , а также перемещения по осям Х,Y,Z, фирма Panalytical, Голландия | Диапазон углов Chi – -30 ÷930 Диапазон углов Phi– 23600 Диапазон перемещений по X – 54 мм Диапазон перемещений по Y – 54 мм Диапазон перемещений по Z – 54 мм Минимальный шаг перемещения по углам Chi и Phi – 0.010 . |
| Оптический He-Ne лазер для точного позиционирования образцов, модель 30989, фирма Research Electro optics Inc., США | Длина волны излучения - 632.6 нм |

Основные характеристики рентгеновской установки

Тип / гониометра……………………………………………………вертикальный

Минимальный шаг по углу ……………………………………………………0.00010

Воспроизводимость позиционирования по углу………………………………0.00010

Максимальная скорость сканирования……………………………..15 угл. град./сек

Рентгеновская трубка………..………Cu  керамическая, размер фокуса 12 мм × 0.4 мм

Коэффициент пропускания бериллиевого окна для CuKα –линии………….…>96%

Нестабильность выходного тока и выходного напряжения не более чем….…..0.1%

Программируемый модуль щелей PreFIX для регулировки угла расходимости выходного пучка, наличие режима варьирумой щели для поддержания постоянной площади пучка на образце в пределах 0.5 – 20мм.

Программируемый модуль щелей для регулировки угла сходимости дифрагированного пучка.

Параболоидное многослойное зеркало для формирования параллельного пучка для CuKα, остаточная интенсивность CuKβ - <0.5%, коэффициент отражения CuKα1 и CuKα2 линий относительно исходной интенсивности  - >65%, угол захвата излучения с выхода трубки – 0.80, экваториальная расходимость пучка на выходе  - 0.0550.

Щелевой германиевый монохроматор 4(220), угловая расходимость рентгеновского пучка на выходе монохроматора составляет 12 угл. сек.

Детектор PIXcel-3D:

- активная площадь детектора – 14мм14мм

- эффективность для CuKα излучения  - >94%

- энергетическое разрешение для CuKα  - <25%

- минимальный анализируемый угол 2θ при радиусе гониометра 240 мм – 3.30,

- максимальная общая скорость счета при сохранении линейности  - не менее 1010 имп/сек

- уровень фона  - не более 0.4 имп./сек.

- минимальный шаг по 2θ при радиусе гониометра 240 мм - 0.0016°

- режимы работы детектора: точечный (0D), линейный (1D), двух- (2D) и трехкоординатный (3D), функция осуществления компьютерной томографии

Программное обеспечение однофотонного полупроводникового детектора Andor-Neo

Пакет программ MDI Jade 9, HighScore Plus, база данных JCPDS PDF-2 Международного центра порошковых дифракционных стандартов.